TAREA SWITCH/ARP

1. ¿Qué es un switch y cuál es su función principal dentro de una red LAN?

Un switch es un dispositivo de interconexión cuya función principal es conectar varios dispositivos dentro de una misma red de área local (LAN) para que se comuniquen de forma eficiente y segura. Actúa organizando el tráfico de datos en la red local.

Para decidir por qué puerto enviar una trama, el switch lee la dirección MAC de destino dentro de la trama Ethernet y consulta su tabla MAC interna para determinar en qué puerto físico se encuentra conectado el dispositivo destinatario. De esta manera, envía la información únicamente al puerto del receptor cuando conoce su ubicación.

2. ¿Qué es una tabla MAC?

La tabla MAC funciona como la agenda telefónica del switch.

Información que contiene: asocia la dirección MAC de cada dispositivo con el puerto físico del switch al que está conectado.

Cómo la aprende: al encenderse, la tabla MAC está vacía. El switch aprende automáticamente cada vez que un dispositivo envía una trama. Examina la dirección MAC de origen y registra la relación entre esa dirección y el puerto por el que ingresó la información.

Para qué la utiliza: la utiliza para realizar un envío directo y selectivo (forwarding), evitando enviar información innecesariamente a los demás puertos.

3. Diferencia entre Flooding y Forwarding

Flooding (inundación):

Ocurre cuando el switch recibe una trama dirigida a una dirección MAC de destino que no figura en su tabla MAC o cuando recibe tráfico de broadcast.

El switch envía una copia de la trama por todos sus puertos activos, excepto por el puerto por el cual ingresó. Cuando el destinatario responde, el switch aprende su dirección MAC y el puerto correspondiente para futuras transmisiones.

Forwarding (reenvío):

Ocurre cuando la dirección MAC de destino de la trama ya está registrada en la tabla MAC del switch.

El switch envía la trama directamente desde el puerto de entrada hacia el puerto de salida correspondiente al destinatario.

4. Proceso cuando se conoce la IP, pero no la dirección MAC (protocolo ARP)

Cuando una PC conoce la IP de destino, pero desconoce su dirección MAC, interviene el protocolo ARP (Address Resolution Protocol o Protocolo de Resolución de Direcciones), que permite asociar una dirección IP conocida con su correspondiente dirección física MAC.

Proceso para obtener la MAC:

1. ARP Request: la PC emisora genera un mensaje de consulta llamado ARP Request, preguntando mediante broadcast: “¿Quién tiene esta IP?”. En la consulta también incluye su propia IP y dirección MAC.

2. Difusión (Flooding): el switch recibe la solicitud broadcast y la reenvía por todos sus puertos activos, excepto por el puerto de entrada.

3. ARP Reply: el equipo que posee la dirección IP consultada responde mediante un mensaje ARP Reply, enviando su dirección MAC al emisor.

4. Almacenamiento y envío: la PC emisora guarda la dirección MAC obtenida en su caché ARP y procede a encapsular el paquete IP en una trama Ethernet dirigida a esa dirección MAC.

5. ¿Qué es ICMP y qué ocurre al ejecutar un ping?

ICMP (Internet Control Message Protocol) es un protocolo utilizado para enviar mensajes de control, diagnóstico e informes de errores entre dispositivos de una red.

Ocurrencia durante un ping:

1. La computadora emisora crea y envía un paquete ICMP Echo Request (solicitud de eco) dirigido a la IP de destino.

2. Si el destino es alcanzable, está activo y permite responder a estas solicitudes, procesa el mensaje y responde con un paquete ICMP Echo Reply (respuesta de eco).

3. El comando ping calcula el tiempo de ida y vuelta (Round Trip Time) y la pérdida de paquetes, informando al usuario sobre el resultado de la prueba de conectividad.

6. Diferencia entre dirección IP y dirección MAC

Dirección MAC: es una dirección física utilizada para identificar una interfaz de red dentro de una red local. Generalmente viene asignada de fábrica, aunque puede modificarse mediante software. Se utiliza en la capa 2 del modelo OSI.

Dirección IP: es una dirección lógica que permite identificar una interfaz dentro de una red y facilita el envío de datos entre redes diferentes. Puede cambiar cuando el dispositivo se conecta a otra red. Se utiliza en la capa 3 del modelo OSI.

7. ¿Qué es un router y por qué es necesario entre redes diferentes?

Un router (enrutador) es un dispositivo encargado de interconectar diferentes redes y determinar la ruta adecuada para enviar la información entre ellas.

¿Por qué es necesario?

El switch permite comunicar dispositivos dentro de una red local utilizando direcciones MAC. Cuando se necesita enviar datos a una computadora ubicada en otra red o subred, se requiere un router que examine las direcciones IP y encamine los paquetes hacia la red de destino mediante sus distintas interfaces.

8. Comparación entre switch y router

Switch:

Capa del modelo OSI: capa 2 (enlace de datos).

Información que utiliza: direcciones MAC y tabla MAC.

Unidad de datos que reenvía: tramas Ethernet.

Función principal: conectar dispositivos dentro de una misma red local.

Router:

Capa del modelo OSI: capa 3 (red).

Información que utiliza: direcciones IP y tabla de enrutamiento.

Unidad de datos que reenvía: paquetes IP.

Función principal: interconectar redes diferentes.

9. ¿Qué es un Gateway o puerta de enlace?

Un Gateway o puerta de enlace predeterminada es la dirección IP de la interfaz del router conectada a la red local.

Función:

Actúa como el punto de salida de la red local. Cuando un dispositivo necesita enviar datos a una dirección IP que no pertenece a su propia red, dirige el paquete hacia su puerta de enlace predeterminada. Para ello, envía la trama Ethernet a la dirección MAC de la interfaz del router, que se encarga de procesar y reenviar el paquete hacia la red correspondiente.

10. Paso a paso: ping de PC1 (192.168.1.10) a PC2 (192.168.2.20)

1. Evaluación de red en PC1:

PC1 genera un mensaje ICMP Echo Request hacia la IP 192.168.2.20. Compara la IP de destino con su propia dirección IP y máscara de red, y determina que 192.168.2.20 pertenece a una red diferente. Por lo tanto, sabe que debe enviar la información a su Gateway, por ejemplo, 192.168.1.1.

2. Obtención de la MAC del Gateway mediante ARP:

PC1 revisa su caché ARP. Si no conoce la MAC de 192.168.1.1, envía un ARP Request en broadcast preguntando: “¿Quién tiene la IP 192.168.1.1?”.

El Switch 1 difunde la solicitud por sus puertos activos, excepto por el puerto de entrada. El router responde mediante un ARP Reply, enviando la dirección MAC de su interfaz LAN 1.

3. Encapsulación y envío al Switch 1:

PC1 construye la trama Ethernet con los siguientes datos:

IP de origen: 192.168.1.10.

IP de destino: 192.168.2.20.

MAC de origen: MAC de PC1.

MAC de destino: MAC del router, correspondiente a la interfaz LAN 1.

PC1 envía la trama al Switch 1. Este consulta su tabla MAC y realiza forwarding hacia el puerto conectado al router.

4. Procesamiento en el router:

El router recibe la trama por su interfaz LAN 1, desencapsula la trama de capa 2 y examina el paquete IP de capa 3. Luego consulta su tabla de enrutamiento y detecta que la red 192.168.2.0/24 está directamente conectada a su interfaz LAN 2.

5. Resolución ARP en la red de destino:

Si el router no tiene almacenada la MAC de PC2 (192.168.2.20) en su caché ARP, envía un ARP Request por su interfaz LAN 2.

El Switch 2 difunde la solicitud mediante flooding y PC2 responde con un ARP Reply, informando su dirección MAC al router.

6. Encapsulación y envío a PC2:

El router encapsula nuevamente el paquete IP que contiene el mensaje ICMP en una nueva trama Ethernet con los siguientes datos:

MAC de origen: MAC del router, correspondiente a la interfaz LAN 2.

MAC de destino: MAC de PC2.

El Switch 2 recibe la trama y realiza forwarding hacia el puerto físico al que está conectada PC2.

7. Recepción y respuesta de PC2 (Echo Reply):

PC2 recibe el paquete ICMP Echo Request y genera una respuesta ICMP Echo Reply dirigida a la IP 192.168.1.10.

8. Viaje de regreso:

Como la IP 192.168.1.10 pertenece a otra red, PC2 envía la trama de respuesta a la dirección MAC de su propia puerta de enlace, correspondiente a la interfaz LAN 2 del router.

El router recibe el paquete IP, consulta su tabla de enrutamiento y lo reenvía a través del Switch 1 hasta que llega a PC1.

9. Finalización:

PC1 recibe el ICMP Echo Reply y muestra en pantalla el resultado del ping, confirmando que hubo conectividad entre ambos equipos.